Komponentenbeschreibung: G32 Temperaturanzeige

Version 1.0  –  29. Mai 2026

Die Temperaturanzeige besteht aus zwei nebeneinander angeordneten Anzeigefeldern: der Garraumtemperatur und der Kerntemperatur des Grillguts. Beide Felder sind identisch aufgebaut und folgen demselben visuellen Schema.

# 1. Garraumtemperatur-Anzeige

Zeigt die aktuelle Temperatur im Innenraum des G32-Grills.

Wertebereich

| Eigenschaft | Wert |
| --- | --- |
| Minimum | 0 °C |
| Maximum | 450 °C |
| Einheit | Grad Celsius (°C) |
| Darstellung | Ganzzahl (gerundet) |

Anzeigeelemente

- Numerischer Wert: große digitale Zahl in °C, sofort ablesbar

- Farbbalken: horizontale Skala, die den Temperaturbereich 0–450 °C in drei Zonen unterteilt

- Indikator: bewegliche senkrechte Markierung auf dem Balken, zeigt die aktuelle Position

- Zonenbezeichnung: Textzeile unterhalb des Balkens mit dem Namen der aktuellen Zone

Farbzonen

| Zone | Von (°C) | Bis (°C) | Verwendung |
| --- | --- | --- | --- |
| Niedrig (Blau) | 0 | 149 | Aufheizen, Low & Slow |
| Mittel (Orange) | 150 | 299 | Direktes Grillen |
| Hoch (Rot) | 300 | 450 | Searing, maximale Hitze |

Zonennamen (Textanzeige)

| Bereich (°C) | Angezeigte Bezeichnung | Typische Anwendung | Hinweis |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 – 99 | Aufheizen | Vorheizphase |  |
| 100 – 179 | Low & Slow | Barbecue, indirektes Garen |  |
| 180 – 279 | Direktes Grillen | Standardgrillen |  |
| 280 – 399 | Searing | Scharfes Anbraten |  |
| 400 – 450 | Maximale Hitze | Kruste, kurze Hochtemperatur | Obere Grenze des G32 |

# 2. Kerntemperatur-Anzeige

Zeigt die Innentemperatur des Grillguts. Wertebereich und Farbzonen sind abhängig vom gewählten Grillgut-Profil.

Anzeigeelemente

- Numerischer Wert: große digitale Zahl in °C

- Farbbalken: horizontale Skala, die den profilspezifischen Bereich in Garstufen unterteilt

- Indikator: bewegliche Markierung, positioniert relativ zum Profilbereich (Min–Max)

- Garstufe: Textzeile mit der aktuellen Garstufe gemäß aktivem Profil

- Legende: farbige Punkte mit Bezeichnungen aller Garstufen des aktiven Profils

Grillgut-Profile

Das aktive Profil wird über eine Auswahl-Leiste (Chips) oberhalb der Anzeigen gesetzt. Es kann jederzeit gewechselt werden; die Skala passt sich sofort an.

Rind (Steak)

| Garstufe | Von (°C) | Bis (°C) | Farbe |
| --- | --- | --- | --- |
| Rare | 48 | 54 | Blau |
| Medium Rare | 54 | 58 | Grün |
| Medium | 58 | 63 | Orange |
| Well Done | 63 | 75 | Rot |

Schwein

| Garstufe | Von (°C) | Bis (°C) | Farbe |
| --- | --- | --- | --- |
| Rosa | 60 | 65 | Grün |
| Durch | 65 | 75 | Orange |
| Sehr durch | 75 | 85 | Rot |

Geflügel

| Garstufe | Von (°C) | Bis (°C) | Farbe |
| --- | --- | --- | --- |
| Ziel | 74 | 82 | Grün |
| Sicher | 82 | 90 | Orange |

Fisch

| Garstufe | Von (°C) | Bis (°C) | Farbe |
| --- | --- | --- | --- |
| Glasig | 45 | 52 | Blau |
| Durch | 52 | 62 | Grün |
| Zu durch | 62 | 72 | Rot |

Verhalten bei Über- / Unterschreitung

- Werte unterhalb des Profilminimums: Indikator steht am linken Anschlag, kein Zonenname.

- Werte oberhalb des Profilmaximums: Indikator steht am rechten Anschlag, letzte Garstufe wird angezeigt.

# 3. Simulationsmodus

Ein Start/Stopp-Button unterhalb der Anzeigen aktiviert den Demo-Betrieb ohne externen Datenfeed.

| Verhalten | Beschreibung |
| --- | --- |
| Start | Garraumtemperatur und Kerntemperatur werden auf 0 °C bzw. 20 °C zurückgesetzt; Animation beginnt. |
| Garraumanstieg | Temperatur steigt kontinuierlich von 0 auf ca. 380 °C. |
| Kernanstieg | Startet ab ca. 150 °C Garraumtemperatur; steigt bis zum Profilzielwert. |
| Automatischer Stopp | Simulation endet, wenn die Kerntemperatur den Zielwert des aktiven Profils erreicht. |
| Profilwechsel | Kann jederzeit während der Simulation erfolgen; Kerntemperatur-Skala passt sich sofort an. |